附件1-1

四川省广元市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目需求基本技术要求（森林（草原）火灾扑救装备）

| 序号 | 装备名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离带开辟机器人 | 采用双履带式行走机构，可粉碎树木、灌木、草等可燃性植物，迅速开辟防火隔离带。可粉碎的树木直径≥100mm，发动机功率≥40kW，燃料箱容量≥30L，液压油箱容量≥40L，时速≥10km/h。 |  |
| 2 | 机载吊桶 | 用于直升机吊载空中灭火，具备多次放水、防腐蚀、耐盐碱等功能。载荷≥3000kg，可实现2500kg、2000kg等不同载荷调节，自重≤200kg。 |  |
| 3 | 消防水泵 （高压接力水泵） | 高压接力水泵可实现多台水泵串、并联架设，扬程≥120m，吸程≥3m。 |  |
| 4 | 森林火灾扑救特类车辆 （高压喷雾车） | 采用四驱越野底盘，涉水深度≥600mm，越壕≥500mm，越障≥300mm，承载人数≥5人，配备高压喷雾系统，消防泵额定流量≥3L/s，喷雾枪射程≥20m，液罐容积≥1000L。 |  |
| 5 | 森林火灾扑救特类车辆 （隔离带开辟车） | 具备对密集荆棘枝干、灌木杂草、高大林木等多种植被的粉碎、刨铣和卷土翻填掩埋等隔离带开辟功能，可选配照明设备。 |  |
| 6 | 森林火灾扑救特类车辆 （灭火车） | 由灭火挡板、碾压灭火板、拖拽灭火装置、风力灭火机、灭火弹箱等组成 |  |
| 7 | 森林火灾扑救特类车辆（远程供水管线车） | 内置照明、远程供水等系统，以取力器为动力源，水带铺设≥3000m，扬程≥500m。 |  |
| 8 | 高扬程水泵 | 用于串联供水灭火作业，四冲程双缸风冷发动机，含配件包。功率≥20kW，工作压力≥3MPa，流量≥150L/min，扬程≥300m。 |  |
| 9 | 便携式灭火水泵 | 四冲程、单缸、风冷汽油机、自回式手拉绳启动/电启动，扬程≥70m，重量≤15kg。 |  |
| 10 | 风力灭火机 | 用于森林(草原)火灾扑救，功率≥3kW。配备便携式加油器，容量≥20L,质量≤3kg。 |  |
| 11 | 高压接力消防水泵 | 用于高强度灭火,可实现多台水泵串、并联架设，含配件包。流量≥300L/min，吸程≥3m。 |  |
| 12 | 高压细水雾灭火机 | 用于森林（草原）火灾扑救。容积≥20L，喷头分为直流和雾化，平均射程：直流≥10m,连续工作≥15min,可伸缩。 |  |
| 13 | 割灌机 | 用于割除易燃灌木野草，打通火灾入场通道，功率≥1.5kW。 |  |
| 14 | 个人护具 | 用于灭火救援个体防护，包含防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套、头灯、护目镜、防毒面具等装备。 |  |
| 15 | 红外热成像仪 | 用于隐患火点探测。液晶显示屏，可调整图像显示等，电池续航≥5h。 |  |
| 16 | 绝缘剪断钳 | 用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，减小触电危险。绝缘≥380V，剪柄耐电压≥3000V。 |  |
| 17 | 软体水枪 | 可灌装A类/B类泡沫，耐腐蚀，配备高强度可调腰带及肩带，容量≥20L。 |  |
| 18 | 消防摩托车 | 用于保障山区森林火灾扑救。功率≥10kW，配消防泵，流量≥3L/s，扬程≥50m。 |  |
| 19 | 移动蓄水池 | 用于无水源场景，作为森林消防泵及其他以水灭火装备的临时水源点，分为水囊、贮水池、蓄水池等，无需捆绑固定可直接向罐内注水自立，容积≥1t。 |  |
| 20 | 油锯 | 汽油机驱动，功率≥4kW。 |  |
| 21 | 有毒有害气体检测仪 | 用于检查氧气、一氧化碳、二氧化氮等气体浓度。泵吸式，包括声光双重报警、半导体传感器、充电电池等组件。 |  |
| 22 | 中小型水罐消防车 | 用于小范围火灾早期扑灭。载水≥1.5m³。 |  |
| 23 | 自救呼吸器 | 采用耐高温阻燃材料制造，滤烟效率≥95%，吸气阻力≤120Pa，单个滤芯累计防护时间≥4h。 |  |

附件1-2

四川省广元市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目需求基本技术要求（地震地质灾害救援装备）

| 序号 | 装备名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震搜索机器人 | 用于救援现场提供无人搜救功能。防护等级≥IP67，离地间隙≥100mm，越障高度≥200mm，爬坡度≥40°，可实现自主避障、自主导航、自主报警、音视频回传等。 |  |
| 2 | 破拆机器人 | 用于城市地下空间、塌方隧道以及管道等狭小空间现场勘测、清障除险等场景。配备破碎锤、岩石锯等属具，具备破拆、切割、剪切、抓取等功能。无线遥控≥1km，爬坡能力≥30°，功率≥30kW。 |  |
| 3 | 混凝土液压破拆工具组 | 用于救援现场实施凿破、打孔等功能的设备。由液压动力站、液压破碎镐、液压圆盘切割锯、液压链锯、液压原木链锯、液压岩心钻、液压增压器和液压渣浆泵组合而成。 |  |
| 4 | 复合气体探测器 | 用于检测空气中的可燃、有毒气体和蒸气含量，具备超限报警等功能。主通讯模块通讯距离≥2000m，Mesh模块通信距离≥200m，可选配定位模块等。 |  |
| 5 | 生命探测仪 （雷达生命探测仪） | 雷达生命探测仪包含雷达主机和显示控制终端等，探测墙体厚度≥50cm、静止生命体距离≥15m、运动生命体距离≥20m，具备灵敏度设置功能。 |  |
| 6 | 生命探测仪 （音视频生命探测仪） | 音视频生命探测仪配备红外热成像探头，具备红外热成像功能，指挥终端与音视频主机之间的无线通信距离≥100m，工作时长≥10h。 |  |
| 7 | 高压起重气垫 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场的起重作业。包括小型、中型和大型方形平面起重气垫和气垫操控组件，最大起重≥20t。 |  |
| 8 | 全站仪 | 用于对灾害事故现场结构物形变、距离、角度等进行精确测量，为救援提供数据技术支撑。测距范围≥3km，具有超高精度角度和距离测量系统，测距精度≥0.5mm+1ppm，无棱镜测程≥400m。 |  |
| 9 | 绳索救援套装 | 用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运送伤员。包含绳索手套、山岳救援头盔、头灯、护目镜、全身式安全吊带、安全绳、安全钩、上升器、抓绳器、下降器、滑轮、连接带、缓冲器等。 |  |
| 10 | 液压破拆工具组 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场障碍物起重和支撑作业，对金属或非金属结构进行剪切、扩张、撑顶等，以保障救援行动的有序进行。包括液压泵、剪切器、扩张器、千斤顶、开缝器、救援顶杆。 |  |
| 11 | 激光测距仪 | 用于远距离测量。测量距离≥5000m，测距误差≤1m，准测率≥98%，重复频率≥6次/min，视场角度≥6.5°。 |  |
| 12 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 用于水下空间或其他高危场所照明。强光聚光放电时间≥10h，工作光聚光放电时间≥15h，具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能。 |  |
| 13 | 钢筋速断器 | 用于切断钢筋施救，最大剪切力≥120kN，最大切割钢筋直径≥20mm。 |  |
| 14 | 正压空气呼吸器 | 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水和便携等性能。使用时间≥1.5h。 |  |
| 15 | 流动测震仪 | 用于振动检测、轴承状态分析和红外线温度测量。测量速度≥1.5m/s，存储温度-10℃～60℃。 |  |
| 16 | 氧气呼吸器 | 防护时间≥4h，吸气中氧气浓度≥20%，吸气中二氧化碳浓度≤2%。 |  |
| 17 | 重型支撑套装 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点，最大支撑力≥25t。 |  |
| 18 | 凿岩机 | 用于岩石、混凝土等物体破碎。冲击频率≥1800次/min，冲击力度≥40J，钎头可更换。 |  |
| 19 | 链锯 | 用于对木材、钢筋、混凝土等结构构件进行切割，空载转速≥4000r/min，功率≥1.5kW。 |  |
| 20 | 漏电检测仪 | 用于确定漏电位置，保护人员安全。探测电压范围120V/60hz-220V/50hz。 |  |
| 21 | 切割锯套装 | 用于营救受困人员，对物体进行切割等。包括无齿锯、链锯、双轮异向切割锯。无齿锯砂轮直径≥300mm，链锯转速≥14000r/min，双轮异向切割锯锯深≥60mm。 |  |
| 22 | 阻流袋 | 用于快速密封管道输出口，防止有害液体流入管道等，充气压力≥1bar，耐热≥90℃。 |  |

附件1-3

四川省广元市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目需求基本技术要求（抗洪抢险装备）

| 序号 | 装备名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能轻型应急救援车 | 用于洪涝灾害引起的建筑倒塌，道路损毁等抢险救援场景，车辆配备越野底盘，通过性能好，具备起重、挖掘、破拆、抓取、发电、照明、破障、牵引等功能，吊重≥3t，斗容≥0.3m³，抓取≥1t，涉水深度≥600mm。 |  |
| 2 | 排水抢险车 （小型排水抢险车） | 小型排水抢险车由皮卡车搭载发电机组、大流量潜水泵、控制柜、排水软管、浮圈等组成，具备移动排水、自发供电和远程监控调度等功能，排水量≥500m³/h。 |  |
| 3 | 高扬程潜水泵 | 用于洪涝灾害时地铁、隧道应急排水。重量≤90kg，功率≥50kW，流量≥100m³/h，扬程≥100m，连续工作时间≥12h，含水带、电缆等。 |  |
| 4 | 沙袋装袋机 | 用于快速装填沙袋、加高加固堤防、抢筑子堤等场景。装袋重量≥15kg，装袋直径≥300mm，装袋速度≥300袋/h。 |  |
| 5 | 无人侦测船 | 用于灾害现场水面巡航、检测、采样，获取灾害信息等。具有语音喊话、拍照取证、视频传输、智能避障和人员物体识别等功能，搭载测深仪、无线传输设备、数据存储设备等。 |  |
| 6 | 潜污泵 | 流量≥350m³/h，扬程≥10m，功率≥20kW，电缆≥50m，湿式电机，泵体不锈钢材质，配套防爆开关，含配件包，连续工作时间≥12h。 |  |
| 7 | 装载机 | 用于洪涝灾害现场装填砂石物料，转运物资。斗容≥0.5m³，掘起力≥40kN。 |  |
| 8 | 汽（柴）油机泵 | 用于应急抢险中排水作业任务。流量≥100m³/h,扬程≥20m，功率≥15kW，汽柴油驱动，出口软管≥100m，含配件包。 |  |
| 9 | 浮艇泵 | 用于洪涝灾害排水，单缸四冲程汽油发动机,轻质玻璃纤维或更优材料，离心泵，含配件包。最大流量≥1500L/min，出口压力≥0.5MPa。 |  |
| 10 | 打桩机 | 用于江河、湖泊堤坝加固，构筑钢木土石组合坝封堵决口，可实现木桩、钢桩等多种材质的桩体进行打桩。发动机功率≥9kW。 |  |
| 11 | 防洪子堤 | 用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，子堤每组长≥10m，单元宽≥1m，高≥1m，挡水深度≥1m。 |  |
| 12 | 救生拉杆 | 用于营救落水和遇险被困人员，在岸上或船上开展远距离安全施救。总长≥4m，收缩后长≤2m，套圈直径≥30cm。 |  |
| 13 | 组合式防洪板 | 用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，高强度复合材料可拆卸式防洪板，有效挡水高度≥50cm，弯曲强度≥65MPa，拉伸强度≥35MPa。 |  |

附件1-4

四川省广元市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目需求基本技术要求（水域救援装备）

| 序号 | 装备名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋舟 | 冲锋舟主机安装舷外机，功率≥30kW,外置油箱容量≥20L,承载人数≥8人，功率≥30kW，承重≥800kg。 |  |
| 2 | 摩托艇 | 长度≥5m。 |  |
| 3 | 橡皮舟 | 具备电动充放气、放穿刺等功能，核载人数≥6人。 |  |
| 4 | 舟艇拖车 | 舟艇拖车用于在应急救援中，转运舟艇使用。 |  |
| 5 | 救援船艇 | 用于防汛抢险、水域搜救、灾情侦测等涉水作业场景，满足转运受困人员、输送救援物资等。具备自动回正功能，发动机功率≥45kw，具备耐磨防割、实时定位、快速充气等功能；气垫船荷载人数≥8人，速度≥40km/h，装载能力≥400kg。 |  |
| 6 | 中小型水陆两栖救援车 | 用于道路受阻常规设备无法通行情况下，保障物资运送、群众转移、救援人员通行等工作。陆地巡航速度≥30km/h，水上巡航速度≥5km/h，爬坡能力≥30°。 |  |
| 7 | 救援浮桥 | 用于水域中快速通行，长度≥4m，静态下承载浮力≥500kg。 |  |
| 8 | 遥控救生圈 | 采用两个双通道推进器，续航时间≥90min，浮力≥250N，拉力≥80N，遥控距离≥500m，内置定位系统。 |  |
| 9 | 潜水打捞系统 | 包括小型打捞袋、中型打捞袋。其中，小型打捞袋≥2个，单个提升能力≥2000kg；中型打捞袋≥2个，单个提升能力≥4000kg。 |  |
| 10 | 水陆两用破拆工具组 | 用于救援现场实施凿破功能的设备。包括电动液压泵、液压剪切器、液压扩张器、液压救援顶杆、液压管、电源控制系统、浮力装置、水下警示灯、充电系统、气压维护检测系统、便携运输箱等。 |  |
| 11 | 流速监测仪 | 用于液体流速、流量监测。测量流速≥5m/s，持续工作时间≥8h。 |  |
| 12 | 水域救援工具组 | 由滑轮、漂浮救生绳、护轮、静力绳、绳包、护绳套、钢缆锚点、攀爬钩、安全钩等组成。 |  |
| 13 | 水域救援套装 | 由水域救援头盔、水域救援手套、水域救援靴、激流救生衣、特级干式/湿式救援服，大音量救生口哨、水域救生刀、多用途信号灯、抛绳包等组成。 |  |
| 14 | 水深探测仪 | 探测水域水深。量程≥150m，精度≤±1%，最小显示分辨率≤1mm，发射频率200～2000kHz。 |  |
| 15 | 救生抛投器 | 用于落水人员救助，工作压力≥8MPa，陆用抛射距离≥300m，水用抛射距离≥200m，锚钩抛射距离≥80m。 |  |
| 16 | 水下切割机 | 肩背式氧气瓶≥8L，氧气管长度≥1m，电缆长度≥1m，延长电缆及气管长度≥3m。 |  |
| 17 | 救生拉网 | 用于在洪水、激流等危急情况下，人员、物品救助打捞。尺寸≥400cm×100cm。 |  |
| 18 | 舷外机 | 输出功率≥20kW，油箱≥20L。 |  |
| 19 | 自携式潜水装备 | 主要包括全面罩、水下对讲机、水面基站、干式潜水服、湿式潜水服、浮力调节背心、潜水员自用潜水气瓶、被救者呼吸系统、调节器、备用二级呼吸器、多功能仪表、潜水手电、多功能潜水刀、潜水手套、潜水鞋、潜水脚蹼、潜水配重系统、潜水装备箱、燃油空气填充泵、电动空气填充泵等。 |  |
| 20 | 防水头灯 | 为水域救援提供光源。可在水下使用，连续照明时间≥90min，防水等级≥IP68，亮度≥300lm，续航≥50h，节能模式续航≥200h。 |  |

附件1-5

四川省广元市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目需求基本技术要求（综合保障装备）

| 序号 | 装备名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急前突车 | 用于各类灾害的信息收集与初期处置，配置四驱越野底盘，第一时间挺进灾害中心，承担通信、危险气体侦测，应急救援等多种救援任务。配备车载电台、危险气体侦测仪、细水雾灭火装置、车载绞盘、倒伏式照明灯等器材设备。其中，高机动前突车具有卫星电话、无线短波通信、4G/5G网络通信能力，配备单兵图传系统、远程视频会商系统、音视频采集等器材设备，可与后端指挥中心进行实时音视频交互，涉水深度≥1m。 |  |
| 2 | 应急电源车 | 应急电源车电池能量≥2000Wh，输出电压≥220V-50Hz，功率≥50kW。 |  |
| 3 | 后勤保障车辆 （救援运兵车） | 救援运兵车采用四驱驱动配置，搭乘人数≥10人。 |  |
| 4 | 救援无人机 （测流无人机） | 具备水体流速、流量监测等系统。 |  |
| 5 | 救援无人机 （巡堤查险无人机） | 具备空中快速智能识别堤坝管涌等功能。 |  |
| 6 | 救援无人机 （侦察无人机） | 用于火情、洪水、地形、搜索等侦察活动，搭载可见光及红外热成像相机、模块化照明与喊话系统，完成野外应急搜索、人员搜救等工作，单次作业续航时间≥2h，巡逻覆盖覆盖半径≥15km。 |  |
| 7 | 通信指挥设备 （北斗终端） | 北斗终端具有北斗三号短报文通信功能，RSMC通信成功率≥95%（无遮挡、无干扰情况下），发射频点支持Lf1、Lf2频点，支持接收S频点，具备一键报警和关机报警等功能，防护等级≥IP67，可实现定位获取、位置上报。 |  |
| 8 | 通信指挥设备 （数字集群手持终端） | 数字集群手持终端符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术要求，发射功率1～4W可调，频率范围350-400MHz，兼容PDT/DMR/模拟制式，具备显示屏、防爆和北斗卫星定位等功能，防护等级≥IP67，支持手动写频改频。 |  |
| 9 | 通信指挥装备 （布控球） | 布控球具备远程配置码流等功能，对多条连接线集成至一个接口，支持远程发送云台控制指令，镜头支持防雨淋、防雾、防风、防沙尘功能，防护等级≥IP66。 |  |
| 10 | 通信指挥装备 （单兵图传） | 单兵图传支持4G/5G全网通网络，支持以太网接口接入等，基于蜂窝组网技术的单兵音视频采集装备应内置麦克风及扬声器。 |  |
| 11 | 便携式气象仪 | 用于气象预报、监测等。可采集风向、风速、温度、湿度、气压等气象参数，大气温度测量范围≥-50℃~80℃，大气压力10~1100Pa。 |  |
| 12 | 便携式担架 | 用于伤员转运和不适宜搬动人员搬运。 |  |
| 13 | 应急电源 | 为救援设备应急供电。输出功率≥1kW，电源箱质量≤10kg，工作温度-20～+50℃。 |  |
| 14 | 应急照明系统 | 用于灾害事故现场照明，光源类型为LED，具备液压升降等功能。含单向直射、环形照明，可选配头灯、多功能手提探照灯、大功率广播等。功率≥2kW，工作时间≥13h，输出220V和380V电压，抗风等级≥8级, 防护等级≥IP65。 |  |