附件1

四川省区域应急救援广元基地区域应急救援能力提升项目需求基本技术要求

| 序号 | 装备名称 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 移动工作站 | 各项配置高于或等于以下标准：CPU型号:Intel酷睿i710750HCPU主频:2.6GHz内存大小:8GB内存:2933Mhz。 |  |
|  | 无人机 | 运载无人机，载重30kg以上。 |  |
|  | 卫星地面接收站 | 需将现与四川省应急管理厅和应急管理部联通的动中通、静中通信号传回基地，并实现有效联通。 |  |
|  | 无人机指挥平台 | 与现有无人机有效整合。甲方现有无人机如下： 大疆无人机：御3行业版 惠明捷无人机：HMJ-00D6000 大疆系留无人机：经纬M300RTK 大疆专业型无人机：经纬M300RTK 彩虹系留无人机：CH-815 |  |
|  | 越野指挥车 | 适用山地越野。4×4越野底盘，国六排放标准，具有工信部公告。 |  |
|  | 便携式气体分析化验设备 | 能一次进样分析H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、C3H8、H2S等多种气体；单次检测时间≤110s |  |
|  | 正压氧气呼吸器 | 防护时间≥4h，吸气中氧气（O2）浓度≥21%，吸气中二氧化碳（CO2）浓度≤2%。 |  |
|  | 正压氧气呼吸校验仪 | 与本次正压氧呼吸器配套。 |  |
|  | 2小时正压氧气呼吸器 | 额定时间：≥2h，定量供氧量≥1.4L/min。 |  |
|  | 氧气充填泵 | 工作压力：20MPa-30MPa；级数：≥2级。 |  |
|  | 移动应急电源 | 电池容量：≥1865Wh AC输出功率：≥2200W AC输出电压频率220Vac/50Hz。 |  |
|  | 综合救援个人防护套装 | 全套含头盔、护目镜、手套、作战靴、救援服、护膝护肘。 |  |
|  | 多人协同包含森林防灭火、水域、矿山、隧道等VR救援演练室，加考评系统 | 矿山救援VR演练与评价系统（软件）、配套VR硬件构成，分别通过普通PC主机、VR万向移动平台硬件设备、多体感模拟舱体，配合系统配套的软件设备实现救援队员多人协同在线救援演练。系统包含不少于5套VR万向行走平台+不少于1套多体感模拟舱体组网，可满足不少于6人戴着VR头盔，同时联网，进入三维场景，模拟一个救援小队完成井下救援训练。具有增持森林防灭火、水域救援训练模块，并且模拟灾情会随着时间和环境因素的变化而演变，最大程度贴近实战应用。 |  |
|  | 智能仓储系统 | 用于装备物资储备库智能化管理，实时监控装备状态。 仓库面积约4000平方米，长84m，宽48m，层高9米。可在业主规定的时间范围内实地考察，根据业主需求和资金配套金额进行设计，可适当延期提交相关资料。 |  |
|  | 指挥帐篷 | 100平米以上，充气式帐篷，含办公桌椅。 |  |
|  | 保障帐篷 | 80平米以上，充气式帐篷，含办公桌椅及餐厅。 |  |
|  | 流动测震仪（救援现场地震报警系统） | 主要用于监测余震，通过人工智能技术，自动识别地震波，无需连接预警中心，向救援人员提供余震报警服务。 |  |
|  | 泥沙泵 | 用于矿山透水、市政管道清理、河道疏通等抢险，排送含煤渣、泥沙、岩粉等渣浆类液体。输送介质最大浓度不小于40%、介质最大颗粒不小于50mm。 |  |
|  | 快速密闭 | 采用阻燃、防静电材料，且符合《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》（MT113-1995）要求。气囊式快速密闭，密闭面积15—18㎡。 |  |
|  | 快速成套支护设备 | 液压冲程升降，三叉式结构连接，可支撑高度范围1～4m；支撑长度范围10m以上。单根撑杆初撑力≥10t。 |  |
|  | 便捷式全能型电动破拆工具组 | 包含电池驱动泵、扩张器、剪断器、撑顶器、钢筋速断器、电动泵、电动切割锯、电动往复锯、电动混凝土切割锯、电动混凝土钻孔机、电动破碎镐等。 |  |
|  | 电磁抛投器 | 水陆两用，抛投距离≥100m。 |  |
|  | 摩托艇 | 增压4缸、4冲程、超涡轮高功率发动机并配备相应的拖架。 |  |
|  | 攀岩救生套件 | 含手式上升器、脚式上升器、手控下降器、胸式上升器、安全吊带、抓绳器、手套、绳套、单滑轮、双滑轮等不少于18件套。 |  |
|  | 远距离多功能救生杆组合 | 碳纤维杆，缩展≥15m，可漂浮在水面 |  |
|  | 水下生命探测仪 | 声波原理探测生成水底环境图像，由声呐传感器，地面工作站（包含软件），移动电源，防水能力：水下≥350m。 |  |
|  | 绳索救援系统 | 包括头盔、手套、头灯、全身式安全带、O型主锁、D型主锁、手式上升器、脚踏带、绳索单兵装备包、高效单滑轮等。 |  |
|  | 激流救生衣套装 | 救援浮力≥200N，并且在淡水浸泡 24h 后，浮力损失≤1%。 |  |
|  | 水上救援飞翼（电动遥控救生圈） | 空载速度≥23km/h，载人速度（额定载重80kg）≥9km/h，遥控距离≥ 1400m，拖拽力≥ 330kg。 |  |
|  | 二级化学防化服 | 符合《消防员化学防护服装》标准,由化学防护头罩、化学防护服、化学防护靴、化学防护手套构成。 |  |
|  | 一级化学防化服 | 符合《消防员化学防护服装》标准，气密性防化服，由大视窗连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防化靴、防化手套、排气阀、通风分气阀、外接气源接口等组成。 |  |
|  | 特级化学防化服 | 符合《消防员化学防护服装》标准，为内外两件式设计，外接隔热内件防化，由带大视窗的连体防化服、空气呼吸器背囊、化学防护靴、双层可拆卸式防化手套、超压排气阀、通风分配阀、外接气源接口等构成。 |  |
|  | 化学防护服气密检测仪 | 压力传感器量程±2000pa，压力测试精度±1%。 |  |
|  | 呼吸器配件 | 气囊接口密封圈50个、气囊5个、可充填清净罐密封圈50个、可充填清净罐罐口外框20个、可充填清净罐5个、过滤棉200块、电池座密封圈10个、排水阀30个、排水阀阀帽30个、方向阀外壳8个、自动补给阀（最小阀）（整体）4个、O2 G3/4 减压阀4个、手动补给阀（旁通阀)4个、定量供氧装置4个、弹簧支架5个、水冰降温盒外壳（整体）3个、呼吸软管5个、上盖铰链锁扣卡片20个、上盖铰链20个、下壳铰链锁扣卡片20个、下壳铰链20个。 |  |
|  | 院前急救套装 | 常规。 |  |
|  | 2小时氧气呼吸校验仪 | 与本次2小时氧气呼吸器配套。 |  |
|  | 余震监测仪 | 探测距离≥400米，形变测量精度≤0.1mm。 |  |
|  | 平板拖挂运输车 | 用于汽车清障、拖挂、装备运输。 |  |
|  | 自卸式消防车 | 自卸装置可以将车载装备自动卸下，按照业主需求定制集装箱4个。 |  |
|  | 运兵车 | 救援运兵车采用四驱驱动配置，11-13座；国六排放标准，具有工信部公告。 |  |
|  | 便携式升降器 | 可以同时承载2人及以上，与设备一起升降。 |  |
|  | 组合式救生担架 | 防锈轻量化设计，重量≤8kg；承重≥1100kg，可拆卸组合。 |  |
|  | 多用途救援支架系统 | 包括A型架，两脚架，三角架，四角架，支架支撑重量≥500Kg，中央螺栓承载重量≥350Kg，安全系数10:1。 |  |
|  | 大功能潜水泵 | 含便携式潜水泵7台，排水高压软管不低于1000米，管体与快速接头结合后的工作压力≧5.0MP，潜水电缆350米，启动控制柜7台。便携式潜水泵排水量不小于1000m³/h时，扬程≥14米。潜水深度≥10m，功率46KW。 |  |
|  | 起重支撑气垫 | 含10t、20t、30t、35t、40t起重气垫及附件，工作压力≥12bar。 |  |
|  | 多功能侦检仪 | 具备红外热成像、可见光成像、红外测温、红外测距、风速测量、气体检测多种功能 |  |
|  | 位移监测仪 | 位移探测距离≥110米（空旷地带），通讯距离应≥550米（空旷地带）。 |  |
|  | 便携式森林消防泵 | 整机可提可背； 启动方式为：电动和手动； 最大流量：≥5.5 L/s。 最大扬程：≥160米。 |  |
|  | 救援浮板 | 周围三面包裹柱状气囊设计，气囊采用2气室，带有2个充气阀门和2个自动泄压阀门。 |  |
|  | 惰气灭火装置 | 1.产惰泡量150～200m3/min； 2.惰气量400～500m3/min。 |  |
|  | 定向声波传输器 | 便携式，定向喊话疏散，工作距离≥700m。 |  |
|  | 声波/振动探测仪 | 控制终端可同时接入配备的≥10个无线微震传感器，系统具有相对定位功能。 |  |
|  | 电动无齿锯 | 切割机额定直流电压≥90V，最大切割深度≥145mm，锯片完全刹停时间小于0.5s。 |  |
|  | 潜水手持摄像系统 | 潜水摄像通讯系统。 |  |
|  | 水下声呐 | 前端最大探测距离≥60m，最大探测深度≥85m，最远探测距离≥160m。 |  |
|  | 放射性探测仪 | 测量射线种类：α 、β、X 和γ射线。 放射性探测仪量程范围：CsI(Tl)晶体：33keV～3.0MeV；GM管：30keV～3MeV；测量范围：剂量率：10nSv/h—10mSv/h, 累计剂量：1nSv ~ 99.99Sv。 |  |
|  | 自携式潜水装具 | 含低压警报系统全面罩、减压器、平衡式供气阀、个人防护类潜水装具等，包含相应的潜水课程培训，培训合格后需颁发相关潜水培训证书。 |  |